Порядок регистрации скважин в Государственном кадастре подземных вод.

А) При наличии документов на скважину

Учетная карточка буровой скважины составляется на основании паспорта буровой скважины, заполняется с обеих сторон и представляется в Территориальный фонд геологической информации в 3-х экземплярах совместно с паспортом скважины (1экз.)

Заполнение учетной карточки необходимо осуществлять в строгой последовательности - как приведенных пунктах (например п.8: Петров А.В. Паспорт скважины №1444, скв.№ 1444)

В п.2 учетной карточки необходима привязка скважины к населенному пункту (например: северная окраина д. Сарженка, или в 5 км на восток от г.Луга), рельеф.

В п.4 необходимо указывать координаты скважины в системе ГСК-2011 и СК-42 (Красовского) (или WGS-84)

В п.11 - стоимость выполнения работ допускается писать – нет сведений (н.с.).

В п.14 (оборотная сторона учетной карточки) необходимо указывать номер скважины. В литологическом описании (столбец 2) водовмещающие породы необходимо подчеркнуть.  В разрезе (п.14) указывается геологический индекс, в первом столбце п.15  - индекс гидрогеологического подразделения (например: геологический индекс водовмещающих пород  «V2rd», что соответствует вендскому водоносному горизонту, т.е. в п.15 пишем «V»).

Б) При отсутствии паспорта скважины:

Для определения конструкции и водообильности скважины необходимо выполнить гидрогеологическое  обследование  скважины (силами гидрогеологической организации), включающее в себя каротажные или телеметрические работы, провести откачку скважины и химический анализ. По результатам гидрогеологического обследования составляется 1) акт обследования, (который заверяется исполнителем работ и собственником скважины) и 2) восстановленный паспорт скважины. На основании восстановленного паспорта скважины составляется учетная карточка, в пункте 8 указывается, что «паспорт, восстановленный по результатам гидрогеологического обследования, выполненного …..кем и когда». Номер учетной карточке присваивается по завершении пополнения кадастра за текущий год (ориентировочно через 6 месяцев после поступления учетной карточки в Территориальный фонд геологической информации. Для оформления лицензии не обязательно иметь номер учетной карточки буровой скважины (если он еще не присвоен) – достаточно приложить справку о том, что скважина принята к регистрации.

При утрате недропользователем учетной карточки, Вы можете:

1) самостоятельно скопировать учетную карточку из кадастра подземных вод в читальном зале. Предварительно нужно получить разрешение на работу с кадастром подземных вод.

2) обратиться за копией в ТФГИ  (платная услуга). Необходим любой документ, подтверждающий Ваши права на владение скважиной (лицензия, акт приема-передачи, документ о покупке и др.).

Актуализация скважин по координатам

В актуализированной учетной карточке (относительно архивной) изменяются только координаты. Бланк учетной карточки соответствует современному бланку (СССР в «шапке и т.п. не должно быть). Новый собственник или современный химический анализ будут показаны Вами в лицензии или др. документах. В конце  У.К., кроме исторических «Дата заполнения учетной карточки» и «Учетную карточку заполнил» можно добавить  «Дата актуализации учетной карточки» и «Учетную карточку актуализировал». Актуализированная У.К. сдается в ТФГИ в 3-х экз., Координаты прописываются в системе ГСК-2011 и СК-42 (Красовского) или WGS-84.